浙江广厦建设职业技术学院文体中心

LED显示屏采购及安装项目

项目编号：ZJGS2017008

招标文件

招   标   人： 浙江广厦建设职业技术学院

日        期：2017年6月 21日

目    录

第一章  投标人须知 …………………………………………………………3；

投标人须知前附表  ……………………………………………………………3；

- 总则 ………………………………………………………………………4；

- 招标文件 …………………………………………………………………4；

- 投标文件 …………………………………………………………………5；

- 投标……………………………………… ………………………………7；

- 开标 ………………………………………………………………………7；

- 评标 ………………………………………………………………………8；

- 合同授予 …………………………………………………………………8；

- 纪律要求 …………………………………………………………………9；

第二章  技术标准和要求………………………… …………………………9；

第三章  评标办法………………………………  ……  ………………… 15；

- 投标报价清单……………………………… ……………………19；

- 合同条款及格式……………… ……………… ………………23；

第六章  投标文件格式 ……………………… …………………………36.

# 第一章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：浙江广厦建设职业技术学院 |
| 2 | 项目名称 | 浙江广厦建设职业技术学院文体中心LED显示屏采购及安装工程 |
| 3 | 项目地点 | 浙江广厦建设职业技术学院文体中心内 |
| 4 | 招标范围 | 包括该工程的设备供货、安装、调试、验收及服务等方面的技术要求。 |
| 5 | 承包方式 | 包工包料、包采购、包工期、包进度、包质量、包安全、包运输、包文明施工、包成品保护、包总分包配合管理、包垃圾清运、包检测试验、竣工验收资料提供与配合等。 |
| 6 | 投资预算及资金落实情况 | 暂定240万元，资金自筹已落实 |
| 7 | 交货期 | 45日历天（具体时间以招标人书面通知为准） |
| 8 | 质量要求 | 合格 |
| 9 | 验收检测要求 | 本项目须现场随机取样检测 |
| 10 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2017年6月30日17：00时 |
| 11 | 招标人书面澄清的时间 | 2017年7月1日9：00时至 2017年7月2日17：00时 |
| 12 | 投标有效期 | 投标截止日起60天内 |
| 13 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：银行进帐单或银行汇票 投标保证金的金额：人民币伍万元整 |
| 14 | 签字或盖章要求 | 签字：本招标文件中所有要求签署的地方，均应由投标单位法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 盖章：本招标文件中所有要求加盖投标人公章的地方，不得使用专用章等。 |
| 15 | 投标文件份数 | 一式 伍 份，其中正本 壹 份、副本 肆 份。 |
| 16 | 递交投标文件地点及截止时间 | 地址：浙江广厦建设职业技术学院712会议室。投标截止时间：2017年7月3日上午10：00时 (北京时间) |
| 17 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点: 浙江广厦建设职业技术学院712会议室。 |
| 18 | 履约保证金 | 履约保证金：中标价的5%。 提交履约保证金的时间：中标通知书发出后，与招标人签订合同前。 |

### 1 ．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现进行招标。

1.1.2 招标人对本招标文件具有最终解释权。

#### 1.2 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.3保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.4语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.5计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.6 踏勘现场

1.6.1 招标人将组织踏勘现场。具体踏勘日期待定，招标人统一通知。

1.6.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.6.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

### 2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）投标人须知；

(2) 技术标准和要求；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）设备清单（另附）；

(6）投标文件格式；

招标人对招标文件所作的澄清、修改、补充，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在投标人要求澄清招标文件的截止时间之前向招标人提出，以便补齐，逾期提问造成的后果由投标人自行承担。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3若招标文件存在表述不清或与法律法规有出入的，投标人须在规定时间内以书面形式提出，招标人在接到书面质疑后以书面形式回复。招投标监管机构在开评标后不再接受有关招标文件内容的投诉。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。招标人可以延长投标截止时间（延长的投标截止时间在补充通知中写明）。

2.3.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的书面文件为准。

### 3．投标文件

#### 3.1 投标文件的组成（严格按照以下顺序制作标书）

(l）投标函

(2）法定代表人资格证明书（原件）

(3）法定代表人授权委托书（原件，如有授权）

(4）投标人资格声明

(5）开标一览表（统一格式，用于唱标）

(6）无弄虚作假承诺书、服务响应承诺书

(7）投标报价表

(8）显示屏设计规格表

(9）核心元器件主要技术参数表

(10）技术参数偏离表

(11）项目设计图纸方案

(12）项目技术方案

(13) 项目施工方案

(14) 调试及验收方案

(15) 培训及售后服务方案

(16）资质证明文件: 应包括但不限于营业执照、ISO9001:2008质量体系认证证书、3C认证证书、行业协会证书以及投标人认为应提供的证书。

(17）类似项目业绩说明应包括但不限于已做案例图片、合同复印件等。

3.2 投标报价

投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工程内容的价格体现，投标报价应包括全部费用但不限于设备费、专用工具费、备品备件费、运杂费、技术资料费、现场水电费、现场保管费、管理费、保险费、包装费、装卸费（指定卸货地点）及货物本身已支付或将支付的进口税、增值税、营业税和其它税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任、安装费、调试费、售后服务、培训费、检测费、招标代理服务费、分包管理费，任何漏报、少报的费用均视为已包含在报价中，以后不得追加任何费用。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额和形式缴纳投标保证金。

3.4.2 投标人不按本招标文件要求提交投标保证金的，其投标为无效投标。

3.4.3 请将投标保证金缴纳如下帐户：

单    位：浙江广厦建设职业技术学院

银行帐号：1208 0400 0904 9058 362

开 户 行：工商银行东阳市支行

3.4.4 开标时投标人应提供已缴纳投标保证金的银行进帐单或银行汇票原始凭证。

3.4.5未中标投标人的保证金，将在中标通知书发放后五个工作日内退还（无息）。中标人的投标保证金将在中标人交纳履约保证金并签订合同后退还（无息）。

3.4.6 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。

（3）在投标有效期内提供虚假材料的。

#### 3.5 投标文件的编制

3.5.1 投标文件的相关内容应按照本招标文件第六章“投标文件格式”进行编写，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

3.5.2 投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、售后服务等实质性内容作出响应。

3.5.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.5.4 投标文件正本一份，副本四份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.5.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

### 4．投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明招标人名称、项目名称、投标人名称。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.2投标截止时间后招标人所接收到的投标文件不予退还。

4.2.3提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本招标文件规定的要求签

字或盖章。4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本招标文件的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5．开标

5.1开标会议将在投标人须知前附表规定的时间和地点公开举行，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。参加开标会议的法定代表人或其委托代理人应携带有效的身份证。

5.2开标会议由招标人主持。

（1）由投标人推选的工作人员检查投标文件的密封情况；

（2）经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称及开标一览表；

5.3投标人应派法定代表人或其授权委托人在规定的投标截止时间之前将投标文件送达指定地点，并凭本人身份证签到。

5.4招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。本工程开标唱标顺序为送达标书的逆顺序。

5.5投标文件的初步审查：

5.5.1投标文件出现下列情形之一的，招标人不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的；

5.5.2投标文件出现下列情形之一的，由评标委员会在初步评审时作废标处理：

（1）法定代表人或其授权委托人无有效身份证明的，其投标文件招标人有权予以拒绝；

（2）投标单位开标时授权委托人与资格预审时授权委托人不一致。

### 6．评标

#### 6.1 评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会将按照招标文件规定的方法对投标文件进行评审。

### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

评标委员会根据评标结果，推荐前二名投标人为中标侯选人。招标人确定排名第一的中标侯选人为中标人。排名第一的中标侯选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者未按招标文件规定提交保证金的，招标人将确定排名第二的中标侯选人为中标人。投标人中标后，必须与总包单位签订总包管理协议，服从总包单位的管理。总承包配合费由招标人直接支付给总包，无需纳入本次报价中。

7.2 中标通知

投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3 履约保证金

7.3.1 确定中标单位后，投标保证金自动转为履约保证金。第一批货物到场并开始施工后，7个工作日无息退还。

7.3.2 中标人不能按本招标文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 10 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3招标人有在施工过程中变更数量的权利。

#### 8．纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

# 第二章 技术标准和要求

一、文体中心LED显示屏系统概述

1、本工程LED显示屏分为三项：1）体育馆内斗型屏、2）体育馆记分屏、3）报告厅显示屏。

2、招标内容包括该工程的设备供货、安装、调试、验收及服务等方面的技术要求。

1.1.体育馆斗型屏

| 项目 | 体育馆斗型屏 |
| --- | --- |
| 规格型号 | P6全彩 |
| 点间距 | 6mm |
| 点密度 | 27777点/m2 |
| 灯珠 | SMD3535 |
| 像素组成 | 1R1G1B |
| 显示净尺寸 | 每块4.8m*3.84m，共4块 |
| 显示面积 | 73.73m2 |
| 单屏显示分辨率 | 800*640 |
| 最小观看距离 | 6m |
| 最佳观看距离 | 18m |
| 安装方式 | 钢结构安装 |
| 峰值功耗 | 小于80KW |
| 配电箱 | 80KW配电柜 |
| 授权信息 | 厂家针对该项目授权不超过三家 |

- 1.2. 体育馆计分屏

| 项目 | 体育馆计分屏 |
| --- | --- |
| 规格型号 | P6全彩 |
| 点间距 | 6mm |
| 点密度 | 27777点/m2 |
| 灯珠 | SMD3535 |
| 像素组成 | 1R1G1B |
| 显示净尺寸 | 每块10.368m*4.8m，共2块 |
| 显示面积 | 99.53m2 |
| 单屏显示分辨率 | 1728*800 |
| 最小观看距离 | 6m |
| 最佳观看距离 | 18m |
| 安装方式 | 钢结构安装 |
| 峰值功耗 | 小于100KW |
| 配电箱 | 100KW配电柜或2个60KW配电柜 |
| 授权信息 | 厂家针对该项目授权不超过三家 |

- 1.3.报告厅舞台两侧显示屏

| 项目 | 报告厅显示屏 |
| --- | --- |
| 规格型号 | P4全彩 |
| 点间距 | 4mm |
| 点密度 | 62500点/m2 |
| 灯珠 | SMD3535 |
| 像素组成 | 1R1G1B |
| 显示净尺寸 | 每块 2.816m*1.92m，共2块 |
| 显示面积 | 10.81m2 |
| 单屏显示分辨率 | 704*480 |
| 最小观看距离 | 4m |
| 最佳观看距离 | 12m |
| 安装方式 | 钢结构安装 |
| 峰值功耗 | 小于20KW |
| 配电箱 | 20KW配电柜 |
| 授权信息 | 厂家针对该项目授权不超过三家 |

- 2.1.P6全彩屏体规格参数

- 2.1.1.灯管的组成

| A：结构示意图 |  |
| --- | --- |
|  | 灯管采用SMD封装，每个像素点采用1红1纯绿1纯蓝共3颗LED发光管组成。 |
| B：专业分析 |  |
| 配色分析 | 为使配色达到最佳的白平衡效果，配色对LED 发光的亮度有严格要求，其中各种颜色亮度的配色比例为 R：G：B=3:6:1。 |

- 2.1.2LED灯技术参数

| 发光颜色 | 波长 | 亮度（mcd） |
| --- | --- | --- |
| 红（R） | 615-630 nm | 800-900 mcd |
| 绿（G） | 515-530 nm | 1600-1800 mcd |
| 蓝（B） | 460-475 nm | - mcd |

- 2.1.3模组规格

| 序号 | 项 目 | 参 数 / 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模组名称 | P6全彩32点x32点模组 |
| 2 | 模组尺寸 | 192mm x 192mm x 16.1mm |
| 3 | 模组分辨率(长*宽) | 32*32 |
| 4 | 像素点间距 | 6mm |
| 5 | 像点构成 | 1红、1绿、1蓝 |

- 2.1.4箱体规格

| 序号 | 项 目 | 参 数 / 规 格（宽×高） |
| --- | --- | --- |
| 1. | 箱体尺寸 | 576mm*768mm;768mm*768mm;768mm*576mm |
| 2. | 箱体分辨率 | 96*128；128*128；128*96 |

- 2.1.5屏体技术参数

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 像素结构 | 表贴三合一 SMD3528 |
|  | 像素间距（mm） | 6 |
|  | 模组分辨率（W×H） | 32×32 |
|  | 模组尺寸（mm） | 192（W）×192（H）×16.1（D） |
|  | 单元模组组成（W×H） | 3*4；4*4；4*3 |
|  | 单元分辨率（W×H） | 96*128；128*128；128*96 |
|  | 单元尺寸（mm） | 576mm*768mm;768mm*768mm;768mm*576mm |
|  | 单元面积（m2 ） | 0.4423;0.5898;0.4423 |
|  | 重量（kg/m2 ） | 47 |
|  | 像素密度（点/m2 ） | 27777 |
|  | 显示屏亮度（nits） | 800 |
|  | 色温（K） | 3200—9300 可调 |
|  | 水平视角（°） | 120 |
|  | 垂直视角（°） | 120 |
|  | 对比度 | 3000:1 |
|  | 亮度均匀性 | ≥97% |
|  | 色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy 之内 |
|  | 盲点率 | <0.0001 |
|  | 最佳视距（m） | ≥6 |
|  | 峰值功耗（W/m2） | 800 |
|  | 平均功耗（W/m2） | 500 |
|  | 供电要求 | 110~220VAC±15% |
|  | 驱动方式 | 恒流驱动 1/16扫 |
|  | 换帧频率（Hz） | 60 |
|  | 刷新率（Hz） | ≥1000 |
|  | 灰度等级（级） | 4096 |
|  | 显示颜色 | >16.7M |
|  | 亮度调节 | 256级手动/自动 |
|  | 控制方式 | 计算机同步控制 |
|  | 图像调节 | 支持逐点亮度、色度校正 |
|  | 图像处理 | 支持降噪/增强/运动补偿/色坐标变换/钝化处理 |
|  | 寿命典型值（h） | ≥10万 |
|  | 平均无故障时间（h） | ≥1万 |
|  | 连续工作时间（h） | ≥48 |
|  | 工作温度范围（℃） | -20—50 |
|  | 存储温度范围（℃） | -40—60 |
|  | 工作湿度范围（RH）无结露 | 10-95% |
|  | 存储湿度范围（RH）无结露 | 10-95% |

- 2.2.P4全彩屏体规格参数

像素间距4mm，可实现真正的无缝拼接，具有超高亮度和对比度及超宽视角，能在各个角度均能获得优质的显示效果，且占用空间小，使用寿命能达10万小时，后期维护成本低。

| 模 组 组 成 | 像素结构 | 表贴三合一 SMD2121黑灯 |
| --- | --- | --- |
|  | 像素间距（mm） | 4 |
|  | 模组分辨率（W×H） | 64×32 |
|  | 模组尺寸（mm） | 256（W）×128（H）×16.1（D） |
|  | 像素密度（点/m2 ） | 62500 |
|  | 重量（kg/m2 ） | 9．75 |
|  | 单板功率（W） | ≤15W |
| 光 学 参 数 | 显示屏亮度（nits） | 800 |
|  | 色温（K） | 3200—9300 可调 |
|  | 水平视角（°） | 120 |
|  | 垂直视角（°） | 120 |
|  | 对比度 | 3000:1 |
|  | 亮度均匀性 | ≥97% |
|  | 色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy 之内 |
|  | 盲点率 | <0.0001 |
|  | 最佳视距（m） | ≥4 |
| 电气 参数 | 峰值功耗（W/m2） | 800 |
|  | 平均功耗（W/m2） | 500 |
|  | 供电要求 | 110~220VAC±15% |
| 处理 性能 | 驱动方式 | 恒流驱动 1/16扫 |
|  | 换帧频率（Hz） | 60 |
|  | 刷新率（Hz） | ≥1920 |
|  | 灰度等级（级） | 4096 |
|  | 显示颜色 | >16.7M |
|  | 亮度调节 | 256级手动 |
|  | 控制方式 | 计算机同步控制 |
| 使 用 参 数 | 寿命典型值（h） | ≥10万 |
|  | 平均无故障时间（h） | ≥1万 |
|  | 连续工作时间（h） | ≥48 |
|  | 工作温度范围（℃） | -10—50 |
|  | 存储温度范围（℃） | -20—60 |
|  | 工作湿度范围（RH）无结露 | 10-95% |
|  | 存储湿度范围（RH）无结露 | 10-95% |

二、服务及培训

1、服务

当用户举办重大活动有需要时，能提供对LED大屏幕显示屏系统免费检查，同时派技术员到现场以确保活动期间LED大屏幕显示系统的使用。

2、培训

1）免费为用户培训操作人员2人或以上。

2）培训结束操作人员达到熟练操作LED控制及编辑软件，并能掌握及处理以下内容：

·系统软件的安装。
·设备的检查、调整及测试，常用测量仪表和仪器的使用方法及显示屏的日常维护。
·设备的接地与防雷系统。
·简单的软件、硬件故障处理。
·设备的维护保养。

3、费用

1）在保修期内，免费提供一切服务。 
   2）保修期满后，仅收取需更换的元器件、零配件的材料费。

三、验收

1、关键材料：提供亮度、波长、视角等LED重要性能检测资料。

2、灰度等级、显示效果检查，显示画面稳定、无闪烁、无拖尾。

3、应用软件：检查系统功能是否全部实现，系统操作性能是否满意，界面是否符合规范和招标方的要求，系统总体是否稳定可靠。

4、外观：产品的总体质量、色匀度、工艺水平、整体外观效果、平整度、结构的合理性、维修维护的可操作性。

# 第三章 评标办法

1 ．总则

根据招投标法及国家现行的有关法律法规，本次招标采用综合评分+谈判法，由评标委员会对本工程投标文件进行评审和比较，招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。

2 ．具体评审方法如下：

2.1投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，将按下述原则进行修正：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错位的除外；

（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.3在评标过程中，将严格按照招标文件规定的评标方法开展评标活动，对于投标书中异常的综合单价，评委将进行重点评审，并视情况对投标人进行质询，要求投标人进行澄清、说明或补正。

2.4投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，并按规定作废标处理：

（1）投标文件未按招标文件规定的要求加盖投标人的公章或企业法定代表人（或委托代理人）印章或签字的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章或签字的；

（2）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人递交二份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

（5）投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的；

（6）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（7）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（8）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应雷同的情况；

（9）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法不符合招标文件的要求的；

（10）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收计量价款结算支付办法；

（11）投标文件改变货物清单中规定的规格、数量、单位的；

（12）改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

（13）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式报价的；

（14）投标单位提供的资料有弄虚作假的；

（15）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本的。（投标人报价中若某一项单价偏低，而未导致投标总价偏低，不能作为低于成本价；若投标人报价中某一项单价偏低且直接影响投标总价偏低，评标委员会应认真认定其是否低于成本。）

低于成本价的认定办法：评标委员会应当根据经评审不能成立的过低的投标价格与下列相应价格中的最高价之间的价差和招标文件规定的工程数量，计算出合价差或者单项费用差： 
  （一）建设行政主管部门或者有关行业协会公布的信息指导价； 
  （二）所有投标人相应投标价格中的最高价。 
  所有合价差和单项费用差的总计金额大于投标文件列明的利润总额的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本的价格投标，其投标文件无效。 
  评标委员会不应当因为投标文件的部分项目存在不能成立的过低的投标价格而认定投标文件无效。

3 ．评分标准：

3.1 、分值分配：（总分值100分）

（1）投标报价部分                                      65分

（2）技术方案部分                                      20分

（3）综合实力部分                                      10分

（4）售后服务部分                                       5分

3.1.1、投标报价部分（共65分）：

1、特别说明：若投标单位的投标报价中有漏项，则该投标为无效投标。投标人应对工程量清单中列出的每一项工程项目填报单价和合价。投标人未填单价或合价的工程项目，该项目在实施后，招标人将不予支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的项目单价内。

2、投标报价得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重（65）×100%；（计算过程和结果保留两位小数）

2.1.2、技术方案部分（共20分）

1、设备综合性能、安全性能（0-3分）：符合或优于招标文件要求得3分，部分满足得1分，不满足不得分；

2、设备主要元器件质量、性能及系统软件功能（0-4分）：符合或优于招标文件要求得4分，部分满足得2分，不满足不得分；

3、显示屏重要技术指标（灰度等级、亮度、刷新频率）（0-2分）：符合或优于招标文件要求得2分，不满足或部分满足不得分；

4、显示屏结构与外观、防护功能（0-2分）：符合或优于招标要求得2分，不满足或部分满足不得分；

5、施工人员组识设计合理得1分，安装技术力量合理得1分，施工安装程序合理1分，时间安排合理得1分。不合理的不得分。

6、评价投标产品生产工艺的合理性与先进性及工艺设备（0-4分）：生产工艺及工艺设备先进得4分，生产工艺或工艺设备一般得2分，生产工艺或工艺设备落后不得分；

7、技术偏离情况（0-1分）：有正偏离者的得1分，没有偏离或者负偏离不得分；

3.1.3、综合实力部分（10分）

3.1.3.1、投标人具有3C证书且认证范围内有P6全彩屏的得2分,无3C证书或认证范围内无P16全彩屏的不得分。（评标时需提供3C证书原件）

3.1.3.2、投标人具有（P6全彩屏）省级及以上质量检测报告的得2分；无该报告的不得分。（评标时需提供质量检测报告原件）

3.1.3.3、投标人具有ISO9001：2008质量管理体系认证的得2分；无该认证的不得分。（评标时需提供质量管理体系认证证书原件）

3.1.3.4、投标人具有中国光学光电子行业协会发光二极管显示应用分会颁发证书的得2分，无证书不得分。（评标时需提供该协会证书原件）

3.1.3.5、投标申请人自2015年1月（以合同签订时间为准）来具有室内外全彩屏系统单项合同额≥200万元人民币的工程业绩，提供一个合同得1分，本条最高得2分。（评标时需提供合同原件）

3.1.4、售后服务部分（5分）

3.1.4.1、本地化服务（2分）：投标人在东阳本地设有售后服务机构的得2分，没有不得分。

3.1.4.2、服务响应时间（1分）：投标人承诺服务到达现场响应时间≤1h的得1分；≤3h的得0.5分；＞3h 的不得分。（注：需提供服务承诺原件）

3.1.4.3、质保期（1分）：承诺在招标文件规定2年保修期的基础上，每延长一年得0.5分，本项最高得1分。

3.1.4.4、培训及售后服务方案 (1分)：具有完善的培训及售后服务体系得1分，否则不得分。

4 ．评标定标

4.1评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个，但有效投标的技术方案合理可行，且投标报价在招标人的期望值的范围内，评标委员会应当推荐中标候选人。如果有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会也可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。

4.2评标和定标将在投标有效期结束日10个工作日前完成。不能在投标有效期结束日10个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人不给予补偿。延长期内，投标人少于三家的，招标人将组织重新招标。

5 ．推荐中标候选人

评标委员会根据评标定标办法依次排出前二名投标人推荐为中标候选人。

6 ．确定中标人

评标委员会根据评标结果，推荐前三名投标人为中标侯选人。招标人确定排名第一的中标侯选人为中标人。排名第一的中标侯选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者未按招标文件规定提交履约保证金的，伪造或提供虚假工程业绩合同的。招标人将确定排名第二的中标侯选人为中标人。排名第二的中标侯选人为中标人因同样原因不能签订合同时，本次招标失败，招标人将重新组织招标。

7．评标过程保密

7.1开标直至定标签约，凡与评标有关的资料以及评委会工作情况，均不得泄露；

7.2任何投标人不得对评标人员施加影响，否则取消参加进一步评审的资格；

7.3开标直到定标过程中的所有文字材料（含草稿）不得带出评标场所。

8．授予合同

8.1确定中标人后，招标人向中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。

8.2中标单位收到中标通知后，应在三十日内依据招标要求签订合同。中标人无正当理由不依据招标文件要求订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

9．合同签订

9.1招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件，签订合同。

- 其它

10.1本招标文件未尽事宜按现行有关法律、法规执行。

# 第四章  投标报价清单

## 一、篮球馆P6mm斗型LED显示屏施工报价清单（根据设计要求）

| 序号 | 产品名称 | 配置、要求 | 单位 | 单价 | 数量 | 价格 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内P6mm斗形LED屏 | - 定制斗型LED显示屏尺寸： - 长4.8米*高3.84米*4块 - 四面屏同步显示 | ㎡ |  | 73.73 |  |  |
|  |  | - 顶部圆形LED显示屏尺寸： 约长26.112米*高0.576米 | ㎡ |  | 15.04 |  |  |
|  |  | - 底部圆形LED显示屏尺寸： 约长14.208米*高0.576米 | ㎡ |  | 8.18 |  |  |
| 2 | 控制系统 | - 斗屏专用控制系统 | 套 |  | 1 |  |  |
| 3 | 操作软件 | - 斗屏专用操作软件 | 套 |  | 1 |  |  |
| 4 | 控制电脑 | - 联想（独立显卡） | 台 |  | 1 |  |  |
| 5 | 配电柜 | - 120KW远程智能上电 | 台 |  | 1 |  |  |
| 6 | 视频拼接处理器 | - 实时转播比赛视频，可接入DVI、VGA、SDI、HDMI等视频信号。 | 台 |  | 1 |  |  |
| 8 | 斗形LED屏钢结构制作及安装 | - 乙方根据图纸现场制作 - 乙方负责图纸设计、测量，与设计院对接等工作 | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 斗形LED屏包边制作 | - 乙方现场制作 | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 布线工程 | - 甲方负责 | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 安装调试 | - 厂家上门安装调试 | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 运输、保险费 | - 二次搬运、包装等 | 项 |  | 1 |  |  |
| 13 | 光纤设备 | - 单模 | 套 |  | 6 |  |  |
| 14 | 合计 | RMB: 元 |  |  |  |  |  |
| 15 | 大写（含税） |  |  |  |  |  |  |

## 二、篮球馆两侧比赛计分定制LED显示屏施工报价清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号、配置、产地、品牌 | 单位 | 单价 | 数量 | 价格 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 篮球馆P6mm LED显示屏 | - 定制计时计分显示屏尺寸： - 长10.368*高4.8*2块 - 两侧显示屏同步显示 | ㎡ |  | 99.53 |  |  |
| 2 | 控制系统 | - 体育比赛专用控制系统 | 套 |  | 2 |  |  |
| 3 | 操作软件 | - LED屏专用操作软件 | 套 |  | 1 |  |  |
| 4 | 篮球比赛软件 | - 篮球比赛计时计分软件 | 套 |  | 1 |  |  |
| 5 | 控制电脑 | - 联想（含独立显卡） | 台 |  | 1 |  |  |
| 6 | 配电柜 | - 50KW远程上电 | 台 |  | 2 |  |  |
| 7 | 两侧LED显示屏钢结构 | - 乙方根据图纸现场制作 - 乙方负责图纸设计、测量，与设计院对接审批等工作 | 项 |  | 2 |  |  |
| 8 | 两侧LED屏包边制作 | - 乙方现场制作 | 块 |  | 2 |  |  |
| 9 | 布线工程 | - 甲方负责 | 项 |  | 2 |  |  |
| 10 | 安装调试 | - 厂家上门安装调试 | 项 |  | 2 |  |  |
| 11 | 运输、保险费 | - 二次搬运、包装等 | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 光纤设备 | - 单模 | 套 |  | 8 |  |  |
| 13 | 合计 | RMB: 元 |  |  |  |  |  |
| 14 | 大写（含税） |  |  |  |  |  |  |

## 三、报告厅舞台两侧显示屏施工报价清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号、配置、产地、品牌 | 单位 | 单价 | 数量 | 价格 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 报告厅P4mm侧屏 | - 两侧托架辅屏尺寸： - 长2.816米*高1.92米*2块 | ㎡ |  | 10.81 |  |  |
| 3 | 侧屏控制系统 | - 舞台专用控制系统 | 套 |  | 2 |  |  |
| 4 | 操作软件 | - 舞台专用同步操作软件 | 套 |  | 2 | 赠送 |  |
| 5 | 控制电脑 | - 联想（含独立显卡） | 台 |  | 2 |  |  |
| 6 | 侧屏配电柜 | - 10KW远程上电 | 台 |  | 1 |  |  |
| 7 | 侧LED显示屏钢结构 | - 乙方根据图纸现场制作 - 乙方负责图纸设计、测量，与设计院对接审批等工作 | 项 |  | 2 |  |  |
| 8 | 侧屏包边制作 | - 乙方现场制作 | 块 |  | 1 |  |  |
| 9 | 布线工程 | - 甲方负责 | 项 | —— | 1 | —— |  |
| 10 | 安装调试 | - 厂家上门安装调试 | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 运输、保险费 | - 二次搬运、包装等 | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 光纤设备 | - 单模 | 套 |  | 6 |  |  |
| 13 | 合计 | RMB: 元 |  |  |  |  |  |
| 14 | 大写（含税） |  |  |  |  |  |  |

| 报价项 | 项目名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 第一部分 |  |  |
| 第二部分 |  |  |
| 第三部分 |  |  |
| 合计 |  |  |

备注

投标报价应考虑以下内容：

① 提供施工的工作面，包括轴线及标高，以及并留出合理的工期，将工程的质量、进度、资料纳入总包管理，并做好技术上、交叉施工中的管理和配合协调工作，提供水电接口；

② 一次预留洞口、箱体、线槽等位置涉及土建的收边、修补工作和相应的建筑垃圾清理等，如再次出现补槽、补洞现象，费用在发包人的协调下按实向承包人收取；

③ 各自承担自身施工过程中产生的建筑垃圾的清理和外运；

④ 提供工地内材料堆放场地，仓库、办公室辅助设施需与总包单位自行协商。

⑤ 各自承担与市政、市容、环保、保险、交通、治安、绿化、卫生等方面关系所发生的各种费用；

⑥ 在满足总包整体进度前提下使用垂直运输机械，并自行与总包单位协商脚手架和垂直运输机械的使用；

⑦ 工程纳入总包管理，中标人必须无条件配合本工程的招标人、监理单位、总包单位办理政府审批、验收手续所需整理、调整的资料及资料移交工作。

总包单位搭建的脚手架可能在搭拆时间与施工使用过程中并不完全适合投标人的要求，需要投标单位踏勘现场后自行考虑因施工进度不统一或者总包脚手架不适应施工使用，后续是否发生其他施工方案的费用（二次搭架费用），在清单报价中由投标人自行考虑，但不管单独列出与否，招标人将不再支付与此相关的费用。

本工程与其他专业工程的施工将有可能同时交叉进行，为配合其他专业工程施工而产生的施工配合费，投标人应在投标报价中充分考虑，招标人不另支付。

投标人应根据本工程特点充分考虑其他需要总包单位配合的工作及产生的费用，今后不得因此原因要求业主增加费用。安装所发生的用水、电费用由中标人按实际价格与总包单位进行结算。

设计、招标人提出的工程变更造成工程增减，按以下方法进行计算：①清单中有相同项目工程清单单价（每条清单组价内的各个子目单价属于综合单价，适用本条款）的,按相同项目的单价计算确定;②清单中有类似项目工程清单单价的,按类似项目的单价计算确定;③清单中没有类似工程以及新增加的项目,套用清单单价分析表计算规则重新组价，费率按投标文件填报比率计取；投标人应充分考虑整个建设周期内原材料、人工、机械的价格风险并体现在报价中。

第五章 合同条款及格式

浙江广厦建设职业技术学院文体中心

LED显示屏采购及安装项目合同

需方：浙江广厦建设职业技术学院

供方：

时间：

目      录

| 第 一 条 | 供货产品名称、数量、规格及技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 二 条 | 交 货 |  |  |
| 第 三 条 | 包 装 |  |  |
| 第 四 条 | 开箱验收标准及提出异议期限 |  |  |
| 第 五 条 | 保 险 |  |  |
| 第 六 条 | 合同价格及支付 |  |  |
| 第 七 条 | 所有权转移 |  |  |
| 第 八 条 | 甲方责任 |  |  |
| 第 九 条 | 乙方责任 |  |  |
| 第 十 条 | 质量保证 |  |  |
| 第 十一 条 | 现场服务 |  |  |
| 第 十二 条 | 质量保修 |  |  |
| 第 十三 条 | 争议的解决 |  |  |
| 第 十四 条 |  | 合同的解除和变更 |  |
| 第 十五 条 |  | 不可抗力 |  |
| 第 十六 条 |  | 合同生效与失效 |  |
| 第 十七 条 |  | 其 它 |  |
| 附 件 1 |  | 质量保修书格式及内容要求 |  |
| 附 件 2 | 售后服务 |  |  |
| 附 件 3 | 供货清单及技术参数一览表（含附件、配件） |  |  |
| 附 件 4 | 货物价格明细 |  |  |

需方：浙江广厦建设职业技术学院            （以下简称甲方）

供方：                                   （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、以及浙江省有关法规、规定，并结合本工程实际情况，甲、乙双方经过充分协商就浙江广厦建设职业技术学院文体中心LED显示屏采购与安装工程（以下简称本工程）事宜达成一致意见，特签订本合同，以资共同遵守。

第一条   供货产品名称、数量、规格及技术要求

1.1产品名称、规格型号及数量

室内P6彩屏6块，P4彩屏2块，控制系统三套。（详见附件3及招标文件）

1.2   技术要求及技术规范：（参见招标文件）

1.3   技术资料：合同生效后10天内，乙方应将有关设备的技术资料（包括货物清单、

产品样本、图纸、产品详细技术参数、包装说明等）提供给甲方。同时还应将上述资料完整地随货提供一套。

1.4   供货范围：（详见附件3及招标文件）

第二条   交    货

2.1   交货地点：甲方指定地点或指定仓库。

2.2   交货方式：乙方将货物运送到甲方指定地点并在移交甲方前负责保管。

2.3   合同交货期：45天。

2.4   由乙方负责卸货、运输，由此发生的费用和风险由乙方承担。

2.5   乙方发货前48小时，应将货物合同号、货物名称、件数、总重量、总体积（立方米）、运单号、发票金额、运输工具名称及启运日期等，以传真或电传方式通知甲方，以便做好接货准备工作。

2.6   乙方提供的货物应包括足够完成本工程所需的附件、配件，并保证满足本合同第一条所要求的技术资料及相关服务。

第三条   包    装

3.1   货物包装应按照国际及中国国家、浙江省规范、标准规定执行，由于包装不善引起货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

3.2   包装费应包括在货物总价内，每件包装箱内应附有一份详细的装箱单和质量合格

证。

3.3   包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志，组装件应有明显的组对标志。

第四条   开箱验收标准及提出异议期限

4.1   所有材料设备均应按附件3所列内容提供，并确保符合规范、设计图纸及系统功能要求，并提供有关质量合格证明。

4.2   货到工地后，由甲方、乙方、管理公司、监理和施工单位共同根据合同要求的产品型号、供货范围、数量及产品合格证等进行验收，清点验收无误后，共同签署验货证书。如因包装、运输不当造成货物质量下降或破损、缺件等事故，由乙方承担补充、更换的责任。

4.3   货物到货验收时，乙方必须提供 ① 产品合格证书;② 原产地证明文件;③设备使用说明书（中文）④出厂检验报告等。

4.4   所有货物到达工地后，在与甲方交接以前，乙方应指派专人负责保管、看护，若发生遗失或损坏，应由乙方承担全部责任。

4.5   若甲方、管理公司、监理或业主对所验货物有异议，应该于开箱后20天内向乙方提出，实属乙方责任的，由乙方负责补换，一切经济损失由乙方承担。验收后20天内未提出异议的，则视为所交货物外观质量和数量符合验收标准。

第五条   保险

5.1   货物装运后，由乙方办理保险，其费用由乙方承担。

第六条   合同价格及支付

  - 合同总价为人民币：      。

上述价格为货物本体、配件、部件及有关附件运到甲方指定地点或指定仓库的并负责卸货、安装和调试的价格，包括：各项税费、内陆运输、保险费及增值税和货物装卸等。货物价格明细见附件3。

  - 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

6.2.1合同签订后7天内发包人向承包人支付合同价款10%作为定金。

6.2.2每月15日前上报当月完成工程量，报经监理、甲方及验收合格后，支付已完合格工程量造价的80%。

6.2.3施工完成后，经监理、甲方、总包验收合格及资料符合要求后，支付至已完合格工程量造价的85%。

6.2.4工程整体通过竣工验收合格，结算按发包方流程审核完成后一个月内由甲方支付至结算总价的95%，预留结算总价的5%作为质量保修金。

6.2.5在工程竣工验收合格满2年后，经甲方及甲方委托的物业公司签字确认，甲方扣除有关保修费用后结清（自本工程集中交付之日起满1年后退还3%，2年后退还2%，不计利息）。

6.2.6本工程产生的罚款、违约金、赔偿费、清理费用等在当月工程款中扣除。

6.2.7承包人申报形象进度必须附相应的计算书，并附相应金额符合国家税务规定11%的增值税专用发票。承包人收到的工程款要优先用于支付工人劳务报酬。

6.2.8竣工结算时由乙方负责向甲方出具有总包单位签字盖章的完整的水电费交讫凭据，否则，甲方将按结算总价的2%扣留工程款，乙方须无条件服从。

6.2.9本工程支付的进度款与工程质量挂钩，若所报工程的质量达不到验收规范要求，甲方有权暂缓支付该部分工程款。

6.2.10甲方在支付乙方本合同任何工程款，均采取转账至合同约定账户。

第七条   所有权转移

7.1  本合同项下的所有货物自乙方按照本合同第二条、第四条约定交付完成（含开箱验收）之日起所有权和风险即由乙方转移至甲方，甲方在整体竣工验收之前负有保管责任和享有占有权力。

第八条   甲方责任

8.1   除本合同相关条款另有规定外，甲方若中途退货，应提前通知乙方，并向乙方支付退货部分货款总值1％的违约金。

第九条   乙方责任

9.1   产品规格、质量不符本合同规定时，建设单位同意使用的，按质论价，乙方提出适当的价格经建设单位审批后确定最终价格；不能利用的，乙方应负责维修、退货或更换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按本合同总价的1％向甲方偿付逾期交货的违约金。

9.2   乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，乙方应付给甲方不能交货部分货款总值3％的违约金。

9.3   虽未发生上述8.1条所述情况，但因非甲方和非不可抗力原因导致交货迟延，则每延期一天，乙方应偿付甲方本合同总价1％的违约金。

9.4   无论何时乙方提供的货物虽经验收，但亦不能减轻或免除乙方根据本合同承担的保证货物质量无瑕疵的责任。

第十条   质量保证

10.1  乙方应严格按照本合同约定生产和检验产品，确保产品质量、型号、规格、性能等符合合同约定的内容，并保证产品是全新的、未使用过的。

10.2  设备安装时如发现非安装原因造成配件破损或质量与合同要求不符，乙方负责更换并承担相关责任。

10.3  乙方设备经过正确安装、正常使用及保养，在其使用寿命内应具有满意的使用效果。

10.4  设备质量应按本合同规定的质量标准和国家及浙江省相关验收规范进行验收。设备安装后，乙方负责调试工作，并参加甲方组织的最终验收工作。

10.5  在货物的质量保证期内，因使用方使用不当和保管不善造成的问题，乙方应配合解决，但费用由使用方负担。

第十一条   现场服务

11.1  设备在安装调试阶段，根据甲方及建设单位要求，乙方应及时派出现场服务人员进行指导安装和调试并处理有关设备质量问题。

11.2  甲方应给乙方现场服务人员提供食宿条件，费用乙方自理。

11.3  乙方应提供建设单位的2至3名操作人员在现场及乙方单位的培训，直到建设单位人员操作满足要求为止。

第十二条   质量保修

12.1  乙方自全部工程竣工验收合格之日起3年内对本设备负责免费维修并向建设单位提供质量保修书，并附保修期满后维修保养方案。

12.2  保修期内乙方应在接到建设单位发出的修理通知后的承诺反应时间内派人维修，否则建设单位有权自行组织人员修理，所需的费用均由乙方承担，且招标人将依据承诺函追究赔偿。

12.3  如果保修期间发现货物质量缺陷，乙方将调查原因，因乙方原因引起的质量缺陷，乙方应进行维修或更换，并承担由此发生的费用。

12.4  为调查上述质量缺陷而支出的费用，在查明缺陷产生的原因之后，由责任方承担。

12.5  本合同附件1约定了保修书的格式及内容要求，在工程竣工验收合格后签订的保修书，原则上不能与本附件约定发生实质性冲突。

12.6  质量保修书的主要内容包括：(见附件1)

12.6.1质量保修范围和内容；

12.6.2质量保修期；

12.6.3质量保修责任；

12.6.4质量保修金的支付；

12.7  保修期过后，若设备出现故障，需更换配件，乙方应积极、主动协助，价格按本合同确定的各种零配件价格供应。

第十三条   争议的解决

13.1  本合同在执行中如发生争议或纠纷，三方应友好协商解决，协商不成时，任何一方均可向项目所在地人民法院提请诉讼。

第十四条   合同的解除和变更

14.1  合同生效后，除不可抗力外，不得解除和无故变更。若因国家计划改变，或设计变更确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知各方，各方在接到通知十五日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

14.2  本合同所订一切条款，甲、乙丙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝履行合同义务，并要求单独变更、修改合同一方赔偿对方一切损失。

14.3  合同任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

第十五条   不可抗力

15.1  不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非合同责任方造成的爆炸、火灾、地震等自然灾害。

15.2  由于不可抗力造成损失，要求免责的一方应在不可抗力发生后14天内自有关当局取得其出具的不可抗力证明文件，方为有效。

15.3   当不可抗力事故终止或消除后，受事故影响的一方应该尽快以电传或传真通知对方，并以挂号信件证实。

第十六条   合同生效与失效

16.1  本合同经甲、乙、丙三方代表签字并加盖公章后立即生效。

16.2  本合同自甲、乙、丙三方履行完全部义务后失效。

第十七条   其他

17.1  本合同的组成文件及解释顺序为：①本合同及其附件、补充协议；②中标通知书；③招投标文件；

17.2  本合同未尽事宜，经三方协商签订补充协议。

17.3  本合同的组成文件，补充协议和附件与本合同具有同等的法律效力。

17.4 本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。

此页无正文

甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：             （或）委托代理人（签字）：

地址：                           邮政编码：

电话：                           传真：

开户银行：                       帐号：

乙方（盖章）:

法定代表人（签字）：             （或）委托代理人（签字）：

地址：                          邮政编码：

电话：                          传真：

开户银行：                      帐号：

签约日期：    年    月    日

签约地点：

附件1：

质 量 保 修 书 样 本

甲  方：浙江广厦建设职业技术学院

乙  方：

为保证              在合理使用期限内正常使用，经甲、乙双方协商一致并签订本质量保修书。乙方在质量保修期内按照国家、浙江省有关管理规定以及本保修书中的约定承担质量保修责任。

一、质量保修范围和内容

质量保修范围包括：       在正常使用过程中出现的所有故障。

二、质量保修期

本设备保修期限从工程竣工验收合格之日起计算。双方根据国家有关规定，约定设备质量最低保修期限为三年。

工程竣工验收合格之日以双方签订的确认书为准，双方没有签订保修期起始期限的确认书的，视为保修期限的延长，但延长的保修期限最长不能超过从设备安装调试完毕，交付最初用户之日起满十年。

三、质量保修责任

1、 保持系统在任何时间正常运行而需要的修理。

2、 每3个月或定期的例行保养，包括为设施作检修、维护和必要的检查工作等，以维持其正常、安全的操作。

3、 提供一切维护所需的材料等。

4、 无论日间或晚上，派遣有能力的员工进行紧急保养或处理任何故障。在任何情况下，工作人员须在接到故障通知后当天内到达现场处理故障。

5、 每6个月提交有关系统操作维护情况的报告。

6、 按需要或根据当时国家和地方颁布的有关系统操作试验法规、规定进行试验和检查。

7、 免费提供、修理或更换所有电器零件以确保设施的有效运作。

8、 在本保修期结束前，再一次免费进行试验以证明系统的运行正常，并尽快免费矫

正所有被发现的缺陷。

9、 此保养检修服务不得转包。

10、所有用作更换的零件/材料，必须是原厂标准生产的零件/材料。

四、质量保修金的支付

本合同约定的质量保修金为本合同价款的5%。

合同双方约定乙方向甲方支付质量保修金金额为：        （大写）。

五、质量保修金的返还

甲方在质量保修期满后10个工作日内，将剩余保修金返还乙方。

附件2

售 后 服 务

乙方（盖章）：

年   月   日

附  件  3     供货清单及技术参数一览表

附  件  4      货物价格明细

# 第六章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

## 一、投标函

浙江广厦建设职业技术学院：

贵单位的招标文件（包括补充文件，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加贵项目的投标。

（1）我们愿按招标文件规定的条款、要求，提供所需的招标设备及一切相关的服务，投标总价为（大写）

元人民币。（小写）                 元，质保期为：      年，服务到场时间为：           。

（2）如果我们中标，我们将在招标文件规定时间交货到指定地点并安装。

（3）除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和前附表规定的投标有效期内有效，在此期间本投标文件将构成约束我们双方的合同。

（4）我方愿意提交金额为人民币                          （大写）元的投标保证金。

（5）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何报价。

（6）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（7）我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标截止日期之前均具有约束力。

（8）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标文件，我们的投标保证金可被贵方没收。

（9）同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料并承诺提供的任何证据或资料都是真实、可靠的。

（10）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期：       年     月     日

## 二、 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：              性别：              年龄：                   职务：

系              的法定代表人。为供货、调试和保修           的           工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

日期：        年      月      日

## 三、 法定代表人授权委托书

本授权书声明：                    公司（工厂）的         （法人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）授权        （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，就参加       项目的投标、签订合同以及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法人代表签字或盖章：

职    务：

单位名称（盖章）：

地    址：

代理人（被授权人）(签字或盖章)：

职    务：

单位名称（盖章）：

地    址：

日    期：

四、投标人资格声明

1、名称及其它情况

⑴投标人名称：

⑵地    址：                 电  话：

⑶成立和注册日期：

⑷主管部门：

⑸公司性质：

⑹主要负责人：

⑺职工人数：                （其中：技术人员     ）

⑻近两年公司(企业)的主要财务情况(到2016年 12月 31日止)

①注册资金：

②固定资产：

原值：

净值：

③流动资产：

④长期负债：

⑤短期负债：

⑥销售收入/主营业务收入：

2、最近二年的年度总营业额：

年  份        国  内      出  口      总  额

3、最近二年投标设备主要销售给国内外市场情况：

项目名称      地址      时间     金额（人民币元）

4、同意为投标人制造投标设备和附有制造商的资格声明：

制造商名称和地址        制造项目和数量

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件（如果有的话）：

制造厂家名称和地址      制造项目

6、最近二年中与主要买方单位成交的此种投标设备：

合 同 号：

签字日期：

产品名称：

数    量：

7、投标人最近二年法律纠纷情况

时间    案由    涉及金额       目前办理情况

8、有关银行的名称和地址：

9、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

授权代表(签字或盖章)：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

五、开标一览表

开标一览表

| 项目名称 | 投标总价（元） | 投标品牌 |
| --- | --- | --- |
| 广厦学院文体中心LED显示屏采购及安装项目 | ￥： |  |
| 投标总价（含税）（大写）： |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                              年  月  日

注：本表用于唱标。本表投标总价与“投标函”中投标总价相一致。

六、承诺书

无弄虚作假承诺书

（招标人名称）        ：

本公司愿就由贵公司组织实施的广厦学院文体中心室内全彩屏系统采购及安装项目的招标活动进行投标。我公司承诺本公司所提交的投标文件及其组成部分所有的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年　	 月 	  日

服务响应承诺书

若我单位有幸在广厦学院文体中心室内全彩屏系统采购及安装工程中标，我单位承诺服务到现场响应时间为      。

若我单位未能在承诺时间内到场服务，甲方有权扣除相当于质保金10%的工程款，有一次扣一次。

投标人（盖公章）：

投标单位法人（盖公章）：

年　	 月 	  日

七、投标报价表

设备投标报价表

| 设备名称 1 | 投标品牌及产地 2 | 型号 3 | 单位 4 | 数量（套） 5 | 单价（元） 6 | 单项报价 7=5×6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： （￥： ） |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                  年  月  日

注：本表合计报价与“报价汇总表”序号1、2之和相一致。

报价汇总表

| 序号 | 费用名称 | 金额 （人民币.元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 |  |  |
| 2 | 材料、附件费 |  |  |
| 3 | 运杂费 |  | 含运输保险 |
| 4 | 安装费 |  |  |
| 5 | 调试费 |  |  |
| 6 | 专用工具费 |  |  |
| 7 | 税费 |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |
| 9 | 其它费 |  | 投标单位认为应列费用 |
| 10 | 招标代理服务费 | 无 |  |
| 投标总报价（人民币大写） |  | （￥： ） |  |

投标人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                  年  月  日

注：（1）本报价汇总表序号1、2之和应与“设备投标报价表”合计数一致。

（2）本报价汇总表的“投标总报价”应与“开标一览表”投标总价一致。

八、显示屏设计规格表（格式自拟）

九、核心元器件主要技术参数表（格式自拟）

十、技术参数偏离表

| 项 目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                 年  月  日

十一、项目设计图纸方案（格式自拟）

十二、项目技术方案（格式自拟）

十三、项目施工方案（格式自拟）

十四、 调试及验收方案（格式自拟）

十五、 培训及售后服务方案（格式自拟）

十六、资质证明文件（格式自拟）

十七、类似项目业绩说明

| 编号 | 项目名称 | 工程地点 | 工程造价 | 工程日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |