浙江广厦建设职业技术大学

舞台灯具采购及安装项目

招

标

文

件

项目编号：ZJGS2020-C018

招标人：浙江广厦建设职业技术大学

2020年11月25日

- 综合说明

一、招标公告

根据《采购法》以及《浙江广厦建设职业技术学大学招投标管理办法》等有关规定，浙江广厦建设职业技术大学（简称广厦大学）对文体中心报告厅舞台灯具采购及安装项目进行公开招标。

（一）项目编号:ZJGS2020-C018

（二）采购项目：（1）舞台灯具采购

| 序号 | 计划购置物资名称 | 规格型号技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED调焦成像灯 | 规格：300W LED 型号：LW300 电源电压：AC100-230V 50-60H 额定功率： 350W 光源：300W高显指LEDCOB灯珠 色温：3200K 光源寿命：50000小时 最高环境温度：≤40℃ 最高表面温度：≤85℃ 光学: 成像灯专用组合镜头，9°-36°可调镜头选择，内置四个遮光片可方便切出各种不同形状，24K无闪烁光源管理系统 调集功能：手动调焦 调光: 0~100%线性调光，从0调整到100%没有颜色变化的完美调光系统 通道模式: 1CH/-5CH 控制面板: LCD数码显示屏+四按键 温度监控: 内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护，显示面板实时查看灯具工作温度。 控制模式: DMX512有线 | 台 | 20 | 广州市智彩光电科技有限公司。可以采购同类不同厂家不同型号功能相似的灯具 |

（2）LED调焦成像灯具和原有750W成像灯具拆装项目

| 序号 | 名 称 | 内 容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300W LED调焦成像灯 | （1）300W LED调焦成像灯灯具20台，其中16台安装在舞台灯光面光桥上，4台分别安装在舞台外左右两侧耳光框上； | 台 | 20 |  |
| 2 | 灯钩 | （2）标配 | 只 | 20 |  |
| 3 | 750W成像灯 | - 拆下来的750W成像灯灯具24台，其中20台分别安装在舞台左右两侧侧光吊杆上，4台安装在舞台中二顶光吊杆上。 - 舞台灯光桥原有的硅箱控制灯光布线改成220V直通电源线由机房电源开关引出。 - 舞台两侧灯具须重新布调光线，从总控机房硅箱引出线至舞台两侧和中间灯位（2台一组共12路）。 - 舞台灯具全部用珍珠控台DMX512信号控制。DMX512信号由总控机房引出至舞台灯光桥。 - 对舞台上全部灯具（包括LEDpar、LED光束灯等）重新调整位置后进行统调。 | 台 | 24 |  |
| 4 | 电源线 | 浙江中策电缆3*2.5 | 米 | 1000 |  |
| 5 | 信号线 | 国标认证 | 米 | 300 |  |
| 6 | 插头插座 | 220V 20A胶木 | 套 | 50 |  |

（三）采购方式: 公开招标

（四）投标人应具备的资格要求：

1、凡国内具有独立法人资格和独立承担民事责任能力，其企业法人营业执照中注明有舞台灯光经营范围、具有中国演艺协会颁发的舞台灯光貮级以上资质证书、具备国家颁发的安全生产许可证书、项目经理持有灯光师资格证书等有相当的技术力量、经济实力和良好信誉，具有较强的售后服务能力的商（厂）家均可参加投标。

2.投标人或投标人法定代表人三年内没有因行贿行为而导致受贿者被追究刑事责任的。

3.本项目不接受联合体投标。

（五）报名及发售标书时间： 2020年 12 月 2 日至 12 月 4日17：00止（上午8：30-11：00，下午14：00-17：00）。

报名地点：东阳市广福东街1号，广厦大学综合楼207室。

（六）资格审查资料（投标人可以选择在报名时或在投标截止时间前提交）：

1.经有关部门年检通过的企业法人营业执照副本原件及复印件；

2.税务登记证原件及复印件；

3.中国演艺协会颁发的舞台灯光资质证书原件及复印件;

4.国家颁发的安全生产许可证书原件及复印件;

5.灯光师资格证书原件及复印件;

6.法定代表人授权委托书及经办人身份证及复印件；

以上复印件均需加盖单位公章。

（七）保证金交纳形式：投标人应于 2020 年 12月 11日 10：00 时前将投标保证金人民币壹万 元整交纳至广厦大学财务室。（开户单位：浙江广厦建设职业技术大学 开户银行：工行东阳市支行  帐号：1208040009049058362  支付方式:银行汇票、电汇、转帐支票、现金支票或现金）。

- （八）开标时间： 2020 年  12 月 11 日 10：00时。

- （九）开标地点：学院内综合楼开标室603室。

- （十）因新冠肺炎疫情防控需要，参加投标人员，须持浙江省健康绿码，经学院门卫扫码登记，测量体温后进入校园，开标期间须带口罩。

- （十一）参加投标的服务商若对招标文件有质疑的，请在2020年 12 月 10 日下午 15 时前与我学校联系，如在规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标单位均对此无异议。

- 联系人：卢海峰  王园

联系电话：0579-86668825

浙江广厦建设职业技术大学

2020年11月25日

第二章  投标须知

一、投标文件的编写

- （一）总体要求

1．投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对本招标文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致废标处理。

2．投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3．投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。投标文件应装订成册。

4．投标人提交投标文件，即视为认同本招标文件有关规定和要求，包括采购内容及要求等。

（二）投标文件的签署和密封

（1）投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。投标文件的装订应按顺序装订。

（2）所有投标文件均须由投标单位盖章，并由法定代表人或法定代表人的授权委托人逐页签署并加盖单位公章，投标单位应写全称。

（3）投标文件应按以下方法装袋密封标记：《资格审查文件》、《报价文件》分别单独密封包装，密封包装袋内装《资格审查文件》、《报价文件》正本各壹份和副本各肆份；包装袋封面上应标明“项目编号、项目名称、资格审查文件、或报价文件、投标单位名称于2020年12月11日10时00分前不准启封”等，并在各封口处骑缝加盖法人章（公章）。

（4）谈判响应文件的补充和修改

谈判响应方在谈判截止时间前，可以对所递交的谈判响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知谈判方。补充、修改的内容应当按投标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

（5）谈判响应文件不得涂改和增删，由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标方负责。

- （三）投标文件内容

1．资格证明文件内容（所涉及资格证明的材料原件均需带至开标现场备查，允许提供公证件）

（1）有效的营业执照或法人证书副本复印件；

（2）税务登记证复印件；

（3）中国演艺协会颁发的舞台灯光资质证书；

（4）国家颁发的安全生产许可证书；

（5）项目经理的灯光师资格证书；

（6）法人授权委托书复印件（法人授权委托书原件与投标文件一起递交）(格式三)；

（7）法人代表或法人授权委托人身份证复印件；

2．报价文件内容:

（1）投标函（格式二）

（2）投标人认为有必要提供的其它文件。

（3）技术支持及服务承诺表（格式五）。

（4）售后服务网点。如有子公司、分公司或办事处为本项目提供售后服务的，提供该机构的工商登记证书复印件。

3．发生以下情况投标保证金将不予退还：

（1）开标后投标人在投标有效期内撤回投标的；

（2）中标人未能按本须知规定交纳履约保证金的；

（3）中标人未能按本须知规定签订合同的；

（4）投标人相互串通投标的;

（5）投标人拒绝按照本须知的规定修正投标报价的;

（6）其他违反政府采购法律法规规定行为的。

- （四）投标有效期

▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为60天；

二、投标文件的递交

- （一）递交投标文件截止期

递交投标文件截止时间前，将投标文件递交至学院内，逾期不予接收。递交投标文件时还需递交法人授权委托书一份及被授权人身份证原件。

（二）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1．开标截止时间以后送达的投标文件；

2．由于包装不妥或未按规定要求包装，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3．以电讯形式投标的投标文件；

4．与招标文件有重大偏离的投标文件；

5．未按规定交纳投标保证金；

6．出现影响采购公正的违法违规行为；

7．资格证明文件不全，致使无法确认投标人的投标资格的；

8. 投标文件无法区分正、副本的；

9．超出经营范围投标的；

10．投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的。

11．其他违反政府采购法律法规规定行为的。

三、开标

- （一）开标

1．招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

2．招标人按资格证明文件、商务文件的顺序当众检验、拆封，先评审资格证明文件，若资信不具备资格，即终止其参与投标资格，其商务文件不拆封。

（二）评定原则：根据符合采购需求、综合报价、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

（三）在开标期间，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均记入“招标谈判纪要”。

四、授予合同

（一）开标结果：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

（二）中标通知和合同授予

1.中标通知书：评定结果经公示3个工作日无异议后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标投标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

2.履约保证金：中标人的投标保证金转为履约保证金，凭收据退还投标保证金。项目验收合格后退还履约保证金。

3．签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与甲方直接签订合同,并经市招投标中心签证后生效。在有合理证据证明投标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，招标人有权拒签合同。

4．招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签定合同，并交招标人审核备案。

（三）联系方式：所有与招标有关的函电请按下面联系

通讯地址：东阳市广福东街1号综合楼二楼    邮编：322100

联系人：  卢海峰

- 第三章 采购内容及要求

- 一、采购内容及数量

- （1）舞台灯具采购

| 序号 | 计划购置物资名称 | 规格型号技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED调焦成像灯 | 规格：300W LED 型号：LW300 电源电压：AC100-230V 50-60H 额定功率： 350W 光源：300W高显指LEDCOB灯珠 色温：3200K 光源寿命：50000小时 最高环境温度：≤40℃ 最高表面温度：≤85℃ 光学: 成像灯专用组合镜头，9°-36°可调镜头选择，内置四个遮光片可方便切出各种不同形状，24K无闪烁光源管理系统 调集功能：手动调焦 调光: 0~100%线性调光，从0调整到100%没有颜色变化的完美调光系统 通道模式: 1CH/-5CH 控制面板: LCD数码显示屏+四按键 温度监控: 内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护，显示面板实时查看灯具工作温度。 控制模式: DMX512有线 | 台 | 20 | 供应商提供的灯具必须有检测机构提供的检测报告并加盖生产厂家的公章 |

（2）LED调焦成像灯具和原有750W成像灯具拆装项目

| 序号 | 名 称 | 内 容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300W LED成像灯 | （1）300W LED调焦成像灯灯具20台，其中16台安装在舞台灯光面光桥上，4台分别安装在舞台外左右两侧耳光框上； | 台 | 20 |  |
| 2 | 灯钩 | （2）标配 | 只 | 20 |  |
| 3 | 750W成像灯 | （1）拆下来的750W成像灯灯具24台，其中20台分别安装在舞台左右两侧侧光吊杆上，4台安装在舞台中二顶吊杆上。 （2）舞台灯光桥原有的硅箱控制灯光布线改成220V直通电源线由总控机房电源开关引出。 （3）舞台两侧灯具须重新布调光线，从总控机房硅箱引出线至舞台两侧和中间灯位2台一组共12路）。 （4）舞台灯具全部用珍珠控台DMX512信号控制。DMX512信号由总控机房引出至舞台灯光桥。 （5）对舞台上全部灯具（包括LEDpar、LED光束灯等）重新调整位置后进行统调。 | 台 | 24 |  |
| 4 | 电源线 | 浙江中策电缆3*2.5 | 米 | 1000 |  |
| 5 | 信号线 | 国标认证 | 米 | 300 |  |
| 6 | 插头插座 | 220V 20A胶木 | 套 | 50 |  |

- 二、商务要求

1项目投标报价要求

A、投标报价包括产品购置费、运输费、培训费、安装调试费和税金等所有费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

B、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

2交货时间及地点

2.1工期（交货期）

交货期及安装要求：签订合同后30日内完成安装与调试。

2.2安装地点为采购人指定地点。

3质保期三年（免费维修期三年）

质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。

质保期内，与维修相关的所有费用由中标方负责。

4技术培训

1.供方须对需方的操作人员、技术人员进行免费培训。

2.技术培训费用应包含在供货总价中。

3.供方负责对需方进行技术培训，包括对需方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。

5验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范由用户组织验收。

验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须免费更换，并且赔偿由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

6付款方式

全部货物安装完毕并验收合格后，10日内付至合同总额的95%；5%作为质量保证金，在质保期履行满1年后10日内付清。第一次付款凭验收报告、合同价全额发票原件交给采购人；第二次付款凭采购售后服务满意度调查表，满意或基本满意的予以支付，不满意不予支付。

第四章  合同主要条款

合同号：

甲方（买方）：浙江广厦建设职业技术大学

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据    年  月  日浙江广厦建设职业技术大学关于     项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

货物名称：

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 参考数量 | 单位 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （一）采购安装 |  | 20 | 台 |  |
| 1 | LED调焦成像灯 | 300W | 20 | 台 |  |
| 2 | 灯钩 |  | 20 | 只 |  |
|  | （二）750W成像灯拆装 |  | 24 | 台 |  |
| 1 | 电源线 | 3*2.5 | 1000 | 米 |  |
| 2 | 信号线 | 国标认证 | 300 | 米 |  |
| 3 | 插头插座 | 220V 20A胶木 | 50 | 套 |  |

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_______________________元（￥_________元）人民币。

本合同金额包括产品购置费、运输费、培训费、安装调试费和税金等整个项目的所有费用；如有漏项，视同已经包含在内。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方按要求签订合同后，投标保证金自动转为履约保证金，在货到验收合格后7日内退还（无息）。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期三年（免费维修期三年）

质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。保修期内的服务均为免费上门服务，第2个工作日上门服务，合同中有其它明确条款的除外。质保期内，与维修相关的所有费用由乙方负责。

九、交货期、交货地点

1. 交货期及安装要求：（一）、（二）签订合同后30日内完成安装调试。

2. 交货及安装地点：甲方指定地点。

十、货款支付

1.付款方式：全部货物安装完毕并验收合格后，付至合同总额的95%；留5%作为质量保证金，在质保期履行满1年后付清。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3．招标文件中需要乙方提供原厂商针对本项目的保修服务承诺函的，如原厂商无故不予授权，在乙方作出保证质量和售后服务的承诺后，可以不需要授权文件，但需另外增加合同总额6%的质量保证金，至质保期结束,服务满意或基本满意的予以支付，不满意不予支付。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后第2个工作日内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的货物要求及技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。到货后，甲方需在七个工作日内组织验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.项目终验：甲方按照招标文件要求，自行组织验收,验收时乙方必须在现场。

十四、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.与本合同相关的招标文件、投标书和承诺函、以及谈判纪要，作为本合同内容的一部分一并执行。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同正本一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

代表（签字）：                      代表（签字）：

签约时间：					        签约时间：

第五章  应提交的有关格式范例

- 格式一 投标文件封面及外包装格式

（正本）或（副本）

项目编号：

项目名称：

投标文件名称：（资格证明文件、报价文件）

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法人或法人授权委托人（签字或签章）：

- 格式二 投 标 函

致：浙江广厦建设职业技术大学

(投标单位全称)授权                （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织                  项目（编号为          ）招标有关活动，并进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、由                   （银行名称）出具的投标保证金（电汇、汇票、支票、现金支票或现金（打√）），金额为             元。

3、所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币

（大写）                   。

投标人承诺承担安装调试、系统售后服务等所发生的所有费用。

- 4、投标文件有效期为 60 天；工期      天。

5、投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

6、若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

8、我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （公章）

全权代表签字：

投标日期：      年   月   日

格式三   法定代表人授权书

致：浙江广厦建设职业技术大学

（投标单位全称）                     法定代表人         授权          （全权代表名称）为全权代表，参加贵院组织的       （公开招标）投标，项目编号            ，其在招标中的一切活动本单位均予承认。

法定代表人签字：

单位公章：

2020年    月    日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

格式四   投标报价一览表

单位：元

| 序号 | 计划购置物资名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 舞台灯具采购 |  |  |  |  |
| 1 | LED调焦成像灯 | 台 | 20 |  |  |
| 二 | LED调焦成像灯具和原有750W成像灯具拆装项目 |  |  |  |  |
| 1 | 300W LED调焦成像灯 | 台 | 20 |  |  |
| 2 | 灯钩 | 只 | 20 |  |  |
| 3 | 750W成像灯 | 台 | 24 |  |  |
| 4 | 电源线 | 米 | 1000 |  |  |
| 5 | 信号线 | 米 | 300 |  |  |
| 6 | 插头插座 | 套 | 50 |  |  |
| 三 | 合计 |  |  |  |  |
| 四 | 大写 |  |  |  |  |

注：以上报价已含税金。

供应商全称（单位公章）:      法人或法人授权委托人签字：

日期：2020年   月   日

备注：1、报价应包括运输、安装、调试和售后服务、税金等所有费用。

2、免费维护期为3年，乙方应提供3年免费升级服务。并且在3年免费维护期内系统出现故障，乙方应确保24小时内响应，72小时内排除故障。

3、乙方应提供    人次的培训，包括使用培训和开发培训。培训发生的所有费用均须包括在此次投标总价中。

格式五  技术支持及服务承诺书

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务 |  |  |
| 2 | 系统开发人员参与现场维护及免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费维护期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 免费维护期内软件故障服务响应时限 |  |  |
| 6 | 免费维保期后的维保费用 |  |  |
| 7 | 交货时间 |  |  |

投标人全权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日